软件板通用协议 V19

目录

一、物理接口	3

二、.帧结构	3

三、命令解释	4

3.1基本信息0x03指令	4

3.2保护统计次数：	6

3.3单体电压0x04指令	7

3.4 硬件版本号05指令	8

四、控制MOS指令(E1)	9

五、设置标称容量和循环容量设置(0X10,0X11)	10

六：主动上报指令-针对GPRS(0F)	11

七：增加命令：	14

7.1恢复出厂设置参数(0A)	14

7.2清除历史次数(0B)	14

7.3测试MOS管指令(0C)	14

7.4 强制均衡模式(F5)	15

7.5读取测试MOS状态(0C)	15

7.6自动测试EDV功能(0D)4	15

7.7 复位BMS指令(0E)	16

7.8增加自定义属性3个字节（F0）	16

7.9 寻车指令(F1)	17

7.10 清除告警状态(E6)	17

7.11:读写参数指令（F2,F3）	17

八、增加电池内阻指令（F6,F7,F8）	24

九、增加心跳程序包	26

十、读写SN码操作	27

十一、充电时间设置	27

十二、放电时间设置	28

十三、实际示例解析：	28

十四、修订历史	30

一、接口说明

此协议支持嘉佰达软件板RS485/RS232/UART接口通用协议，与上位机协议一致,波特率为9600BPS或者其他客户定制速率。所有的16位数据都是大端模式，高字节在前面，低字节在后面。（注意协议最后有示例说明）

由于模块和保护板都具有休眠模式，在平台下发指令到模块，或者BMS在主动上报时都需要做如下处理,否则会导致第一条数据丢失：

1.1平台端对远程模块发送数据的时候，需提前发送 00 00 00 00 数据，延时100mS后在透传平台端发送的数据。

1.2主动上报时，BMS对模块也需要提前发送 00 00 00 00 数据，然后延时100mS在上报0x0f指令数据。

1.3模块或者保护板必须支持抛弃 00 00 00 00 的数据，不需要处理或者上传

1.4.增加callbackID-4字节，任意字节，也可能没有此字段，callbackID存在结束位之后，主机断帧采用超时方式，超时100mS；

如果存在CALLBACKID，则主机发送4字节数据，从机回复时则自带4个主机下发的数据,

二、.帧结构

主机发送指令：

| 起始位 | 读取位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 | CALLBACKID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0Xa5-读 0x5A-写 | 寄存器地址 | 表示数据长度，不包括本身 | 数据内容，长度为0时，此处跳过 | 为数据段内容+长度字节+命令码字节的校验和然后在取反加1,高位在前，低位在后 | 0x77 | 4BYTE(可能不存在) |

BMS响应：

| 起始位 | 命令码 | 状态位 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 | CALLBACKID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 寄存器地址 | 00表示读取成功，0x80表示失败 | 表示数据长度，不包括本身 | 数据内容，具体内容见后面解析 | 为数据段内容+长度字节+命令码字节的校验和然后在取反加1,高位在前，低位在后 | 0x77 | 4BYTE(可能不存在) |

该协议主要命令码：

读03读取基本信息及状态，包含容量，总压、电流、温度、保护状态等芯片

读04读取电池单体电压      包含每一串电池的单体电压

读05读取保护板硬件版本号-读取板子的版本信息\

读0x0F读取保护综合信息，此数据在特定条件下时会主动上报，具体见下说明-20190925，张桥桥添加，支持软件版本在V3.0以上软件

读AA读取保护板保护板历史保护次数 –读取历史的保护次数

状态位增加响应失败增加命令码区分：0x80 – 命令码不存在；

0x81-操作错误无效操作（没有进工厂模式设置参数或者内部密码不匹配的，密码功能针对蓝牙）；

0x82—校验错误 （原则上校验错误是不返回的，这样与其他设备并联使用时有错误数据回复）

三、命令解释

3.1基本信息0x03指令

主机发送读取基本信息0x03指令

| 0Xdd | 0Xa5 | 0x03 | 0 | --（没有时为空） | checksum | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BMS响应读取基本信息0x03指令

| 0Xdd | 0x03 | 状态，0表正确 | 表示数据长度，不包括本身，响应写时长度为0 | 数据内容，长度为0时，此处跳过 | checksum | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 错误则返回0x80 | 0 |  | checksum | 0x77 |

实例：

主机发送：DD A5 03 00 FF FD 77

BMS响应：DD 03 00 1B 17 00 00 00 02 D0 03 E8 00 00 20 78 00 00 00 00 00 00 10 48 03 0F 02 0B 76 0B 82 FB FF 77

红色为被校验字节，为所有的字节的总和；后面2个为校验结果，为前面所有校验的总和取反+1的结果

数据内容解释

| 数据内容 | 字节大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总电压 | 2BYTE,单位10Mv，高字节在前，下同 | = 0x1700 |
| 电流 | 2BYTE，单位10Ma | 通过电流判断电池充放电状态，充电为正，放电为负。 =0x0000 |
| 剩余容量 | 2BYTE，单位10mAh | =0x02d0 |
| 标称容量 | 2BYTE，单位10mAh | =0x03e8 |
| 循环次数 | 2BYTE | = 0000 |
| 生产日期 | 2BYTE | 采用2个字节传送比如0x2078,其中日期为最低5为：0x2078&0x1f = 24表示日期;月份（0x2078>>5）&0x0f= 0x03表示3月;年份就为2000+ (0x2078>>9) = 2000 + 0x10 =2016; = |
| 均衡状态 | 2BYTE | 每一个bit则表示每一串均衡，0为关闭，1为打开 表示1~16串 |
| 均衡状态_高 | 2BYTE | 每一个bit则表示每一串均衡，0为关闭，1为打开 表示17~32串，最高支持32串 V0版基础上增加 |
| 保护状态 | 2BYTE | 每一个bit表示一种保护状态，0为未保护，1发生保护 详见注1： |
| 软件版本 | 1byte | 0x10表示1.0版本 |
| RSOC | 1byte | 表示剩余容量百分比 =0x48=80% |
| FET控制状态 | 1byte | MOS指示状态，bit0表示充电，bit1表示放电，0表示MOS关闭，1表示打开 =0x03表示都是打开状态 |
| 电池串数 | 1byte | 电池串数 =0x0f = 15串 |
| NTC个数N | 1byte | NTC个数 = 2个温控 |
| N个NTC内容 | 2*N，单位0.1K，高在前 | 采用绝对温度传输，2731+（实际温度*10）,0度 = 2731 25度 = 2731+25*10 = 2981 温度1 = 0x0b76 = 2934,实际值 = 2934 -2731 = 20.3℃ ,温度2= 0xb82= 2946 – 2731 = 21.5℃ |
| 湿度百分比 | 1BYTE | 1% |
| 版本号 | 13BYTE | ASCII码：AAAAAAAAAAAAA,常规规则：SP20S031_V5.6,读取到之后直接打印,V18的修改 |

注1：保护状态说明

bit0  单体过压保护

bit1  单体欠压保护

bit2  整组过压保护

bit3  整组欠压保护

bit4  充电过温保护

bit5  充电低温保护

bit6  放电过温保护

bit7  放电低温保护

bit8  充电过流保护

bit9  放电过流保护

bit10  短路保护

bit11  前端检测IC错误

bit12  软件锁定MOS

bit13 充电MOS击穿标志

bit14 放电MOS击穿标志

bit15FET高温

3.2保护统计次数：

发送：send:DD A5 AA 00 FF 56 77

接收：read:DD AA 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 FF E8 77

| 数据内容 | 字节大小 | 说明（两个字节都是高位在前） |
| --- | --- | --- |
| 短路保护次数 | 2BYTE | 如 00 01 计算方式：00&0xff << 8 + 01&0xff |
| 充电过流次数 | 2BYTE | 如上 |
| 放电过流次数 | 2BYTE |  |
| 单体过压次数 | 2BYTE |  |
| 单体欠压次数 | 2BYTE |  |
| 充电高温次数 | 2BYTE |  |
| 充电低温次数 | 2BYTE |  |
| 放电高温次数 | 2BYTE |  |
| 放电低温次数 | 2BYTE |  |
| 整体过压次数 | 2BYTE |  |
| 整体欠压次数 | 2BYTE |  |
| 系统重启次数 | 2BYTE | V09版本增加增加-20191209 |

3.3单体电压0x04指令

指令详情

| 0Xdd | 0Xa5 | 0x04 | 0 | --（没有时为空） | checksum | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BMS响应读取基本信息0x04指令

| 0Xdd | 0x04 | 状态，0表正确 | 表示数据长度，不包括本身，响应写时长度为0 | 数据内容，长度为0时，此处跳过 | checksum | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 错误则返回0x80 | 0 |  | checksum | 0x77 |

主机发送：DD A5 04 00 FF FC 77

BMS响应：DD 04 00 1E 0F 66 0F 63 0F 63 0F 64 0F 3E 0F 63 0F 37 0F 5B 0F 65 0F 3B 0F 63 0F 63 0F 3C 0F 66 0F 3D F9 F9 77

红色为被校验字节，为所有的字节的总和；后面2个为校验结果，为前面所有校验的总和取反+1的结果

数据内容解释

| 数据长度 | 数据长度为电池串数N乘以2 |
| --- | --- |
| 第一串单体电压 | 2Byte,单位Mv，高位在前 |
| 第二串单体电压 | 2Byte,单位Mv，高位在前 |
| 第三串单体电压 | 2Byte,单位Mv，高位在前 |
| 第N串单体电压 | 2Byte,单位Mv，高位在前 |

3.4 硬件版本号05指令

主机发送读取保护板的硬件版本号0x05指令，最长支持31个字符，通过上位机的设备型号写入型号

| 0Xdd | 0Xa5 | 0x05 | 0 | --（没有时为空） | checksum | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BMS响应读取基本信息0x05指令

| 0Xdd | 0x05 | 状态，0表正确 | 表示数据长度，不包括本身，响应写时长度为0 | 数据内容，长度为0时，此处跳过 | checksum | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 错误则返回0x80 | 0 |  | checksum | 0x77 |

数据内容解释

| 数据长度N | 设备类型名称长度 |
| --- | --- |
| BYTE0 | 第一个字符的ASCII码（比如硬件版本为LH-XXXX，那么长度为7，byte0 = ‘L’） |
| BYTE(N-1) |  |

主机发送：DD A5 05 00 FF FB 77

BMS响应：DD 05 00 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 FD E9 77  --代表它的硬件版本号0123456789

红色为被校验字节，为所有的字节的总和；后面2个为校验结果，为前面所有校验的总和取反+1的结果

四、控制MOS指令(E1)

主机发送控制MOS指令

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0XE1 | 0X02 | YY XX | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应写入基本信息0xe1指令

| 0Xdd | 0xe1 | 0x00 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：其中校验计算方式与其他方式一致。其中XX表示控制MOS的状态,YY表示优先级别，（20200109V10版本增加）

BIT0 :充电开关控制：1关闭充电开关；0为打开充电开关。

BIT1 :放电开关控制：1关闭放电开关；0为打开放电开关。

具体值定义可以参考下面列表：

| YY 的值(优先级别) | XX的值 | MOS的动作 | 备注（V10版本增加） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00-终端用户级 | 0X00 | 解除软件关闭MOS管动作 | 用户级的控制命令，只能解除用户端的操作，不能操作运营端的锁定动作。 运营端的命令可以操作控制用户端的。主要是解锁功能：比如：如果用户端锁车了，运营端和用户端都可以解锁。 如果运营端锁车了，用户端是无法解锁。运营端解锁后就可以恢复至用户锁车。 |
|  | 0x01 | 软件关闭充电MOS，解除软件关闭放电MOS |  |
|  | 0x02 | 软件关闭放电MOS，解除软件关闭充电MOS |  |
|  | 0x03 | 软件同时关闭充放电MOS |  |
| 0Xaa优先级高- 运营端 | 0X00 | 解除软件关闭MOS管动作 |  |
|  | 0X01 | 软件关闭充电MOS，解除软件关闭放电MOS |  |
|  | 0X02 | 软件关闭放电MOS，解除软件关闭充电MOS |  |
|  | 0X03 | 软件同时关闭充放电MOS |  |

例：主机端发送 DD 5A E1 02 00 02 FF 1B 77 则表示终端客户软件关闭放电MOS；

五、设置标称容量和循环容量设置(0X10,0X11)

1.进入工厂设置模式，对0x00寄存器写入0x5678，主机发送进入工厂模式

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X00 | 0X02 | 0X56 0x78 | CHECKSUM_H(0XFF) CHECKSUM_L(0X30) | 0X77 |

BMS响应进入工厂设置模式指令

| 0Xdd | 0x00 | 0x00 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 .设置标称容量（如不需要则跳过）

主机发送标称容量的值D_CAP（单位10mAh）,其中D_CAP_H 表示高8位， D_CAP_L表示低8位

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X10 | 0X02 | D_CAP_H D_CAP_L | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入工长设置模式指令

| 0Xdd | 0x10 | 0x00 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 .设置循环容量（如不需要则跳过），循环容量用来计算循环次数，当电池累计放电达到改容量则算电池使用了一个1循环寿命

主机发送标称容量的值C_CAP（单位10mAh）,其中C_CAP_H 表示高8位， C_CAP_L表示低8位

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X11 | 0X02 | C_CAP_H C_CAP_L | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入工长设置模式指令

| 0Xdd | 0x11 | 0x00 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4退出工厂设置模式，对0x01寄存器写入0x2828，主机发送退出工厂模式，并且初始化参数-V10版本修正

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X01 | 0X02 | 0X28 0x28（V10版本修正） | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入工长设置模式指令

| 0Xdd | 0x01 | 0x00-响应码 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六：主动上报指令-针对GPRS(0F)

主机发送读取电池综合信息0x0F指令

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0XA5 | 0X0F | 0X00 | -- | CHECKSUM_H CHECKSUM_L =0XFF F1 | 0X77 |

主要主动上报机制：

- 当有保护状态产生时，上报当前保护状态的数据。

- 当有保护，但是电流无法切断则定时10S报次数据

- 当首次容量低于10%和5%上报一次低容量报警。

具体上报内容如下：

| 字节序号 | 内容 | 说明 | 字节序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE0 | DD | 起始字节 | BYTE26 | Fet_control | MOS管状态，与03指令一致 |
| BYTE1 | 0X0F | 命令码 | BYTE27 | NTC_Number | 温度探头个数N |
| BYTE2 | 0X00 | 状态码，为0表示正确 | BYTE28~29 | 温度1 | 温度单位0.1K |
| BYTE3 | 非固定值 | 数据长度，为BYTE4到校验码之前所有数据 | … | …. | 温度单位0.1K |
| BYTE4 | STATUS | 状态：上报的状态 | BYTE28+2*N~29+2*N | 温度N | 温度单位0.1K |
| BYTE5~6 | PACK_VOLTAGE | 电池组电压，单位10Mv | BYTE30+2*N | 电池串数 | 电池的串数M |
| BYTE7~8 | PACK_CURRENT | 电流单位10Ma，带符号型 | BYTE31+2*N~32+2*N | 第1串电池电压 | 单位Mv |
| BYTE9 | SOC | 剩余容量百分比，单位1% | … | … | … |
| BYTE10~11 | Remain_cap | 剩余容量，单位10mAh | BYTE31+2(M+N)~32+2(M+N) | 第M串电池电压 | 单位Mv |
| BYTE12~13 | FullchargeCap | 充满容量，单位10mAh | BYTE33+2(M+N) | 电流上报状态 | 代码指定状态 |
| BYTE14~15 | Protect_status | 保护状态，与03指令解析一致 | BYTE34+2(M+N)~35+2(M+N) | 最近充电容量① | 单位10Mah, V10版本之前没有 |
| BYTE16~17 | Max_cell | 最高单体电压，单位Mv | BYTE36+2(M+N)~37+2(M+N) | 运行时间② | 单位分钟，V10版本之前没有 |
| BYTE18~19 | Min_cell | 最低单体电压，单位Mv | BYTE38+2(M+N)~39+2(M+N) | 发送的序号 | 记录主动发送条数的序号 发一次加1，V10版本增加 |
| BYTE20~21 | Balance_L | 低16串均衡标志 | BYTE40+2(M+N) | 湿度百分比 | V12增加 |
| BYTE22~23 | Balance_H | 高16串均衡标志 | BYTE41+2(M+N)~42+2(M+N) | Check_sum | 校验码，与其他一致 |
| BYTE24~25 | Cycle | 循环次数 | BYTE43+2(M+N) | 0X77 | 结束字节 |

- 充电容量，表示最近这一次连续充电的容量，V10版本增加

- 运行时间为上电之后的运行时间，单位是分钟。V10版本增加

注，上报状态解析：

Bite0 低容量报警（5%，10%），通过客户需要充电，可以微信消息，可以正常使用

Bite1  正常保护时上报—可不通知

Bite2  NTC掉线或者短路(单个温度低于-20，其他还在0℃以上，或者单个突然变高，超过100℃)-可以微信消息提示，无法使用了，需要维修

Bite3  排线掉线（0.1V）-可以微信消息提示，无法使用了，需要维修

Bite4  严重过充-通知客户，电池已经不能使用，语音提示

Bite5  严重过放-通知客户，电池已经不能使用，语音提示

Bite6  改为参数状态不对，针对于写入参数过程中参数不对，或者无参数 – 20200331添加。

Bite7  MOS损坏（判断条件：放电MOS关闭还有放电电流或者充电MOS关闭还有充电电流）-通知客户，电池已经不能使用，语音提示

保护状态：

bit0  单体过压保护

bit1  单体欠压保护

bit2  整组过压保护

bit3  整组欠压保护

bit4  充电过温保护

bit5  充电低温保护

bit6  放电过温保护

bit7  放电低温保护

bit8  充电过流保护

bit9  放电过流保护

bit10  短路保护

bit11  前端检测IC错误

bit12  软件锁定MOS

bit13~bit15  预留

电流状态代码表示：

数字1：静态转放电 – V26版本增加

//数字2：前10S最大电流超过启动电流第二秒上报-取消

数字3：放电过程中数据  –V25版本更改

数字4：充电转静态的时候数据 –V25版本更改

数字5：静置200S上报 - –V25版本更改

数字6：静态转充电       V26

数字7：充电过程中数据 –V25版本更改

//数字8：静置1小时上报-取消

数字9：放电转静态 V25版本更改

数字10：低压关闭GPS时上报数据

七：增加命令：

7.1恢复出厂设置参数(0A)

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X0A | 0X02 | 0X18 0x81 | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入工长设置模式指令

| 0Xdd | 0x0A | 0x00-响应码 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2清除历史次数(0B)

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X0B | 0X02 | 0X18 0x81 | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入工长设置模式指令

| 0Xdd | 0x0B | 0x00-响应码 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3测试MOS管指令(0C)

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X0C | 0X02 | 0X00 test_status | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入MOS测试模式指令

| 0Xdd | 0x0C | 0x00-响应码 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

test_status: 为01表示测试充电MOS，02表示测试放电mos

测试结果读取0C指令：00表示为测试过，01表示测试OK，02表示测试错误

7.4 强制均衡模式(F5)

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0XF5 | 0X02 | 0X00 0X01 | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入MOS管状态

| 0Xdd | 0XF5 | 0x00-响应码 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5读取测试MOS状态(0C)

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0XA5 | 0X0c | 0X00 | 空 | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入工厂设置模式指令

| 0Xdd | 0x0c | 0x00-响应码 | 0x00 | 放电MOS测试状态，充电mos测试状态 | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试状态：0-未测试过，1测试OK, 2= 测试NG,MOS管可能损坏；3测试超时未加载电流

7.6自动测试EDV功能(0D)

要带静止时间下来，单位分钟

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X0D | 0X02 | Time_h time_l | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入模式指令

| 0Xdd | 0x0D | 0x00-响应码 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

进入条件：SOC>95%,否则响应0X81；逻辑为当放电达整十SOC时（90% 80%）时，停止放电，然后静置时间为设置的时间得出的结果为后续对应的EDV电压点，，然后继续放电；当加载电流超时（超过静置时间）或者有充电电流，或者有放电保护状态，自己退出该模式。

7.7 复位BMS指令(0E)

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X0e | 0X00 | 0X8118(固定码) | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入工长设置模式指令

| 0Xdd | 0x0e | 0x00-响应码 | 0x00 | 放电MOS测试状态，充电mos测试状态 | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BMS收到指令后然后进入复位重启状态

7.8增加自定义属性3个字节（F0）

1.写入自定义属性字段

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0Xf0 | 0X06 | 自定义1高8位，自定义低8位 …自定义3高8位 自定义3低8位 | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应自定义属性字段

| 0Xdd | 0xf0 | 0x00-响应码 | 0x00 | 空 | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.读取入自定义属性字段

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0XA5 | 0Xf0 | 00 | 空 | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应自定义属性字段

| 0Xdd | 0xf0 | 0x00-响应码 | 0x06 | 自定义1高8位，自定义低8位 …自定义3高8位 自定义3低8位 | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.9 寻车指令(F1)

增加寻车指令(F1)，发送该指令后，如果发送0X1800 则关闭寻车，如果发送0X1801的开始寻车，最长响30S，如果超时自动关闭，需要再次发送

发送

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0Xf1 | 0X02 | 0X18 ON/OFF | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

响应

| 0Xdd | 0xf1 | 0x00-响应码 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.10 清除告警状态(E6)

增加发送清除指令，把所有告警信息都清除了

发送

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0XE6 | 0X02 | 0X18 0X81 | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

响应

| 0Xdd | 0Xe6 | 0x00-响应码 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11:读写参数指令（F2,F3）

增加单指令读写参数（0xf2,0Xf3），流程：进入工厂模式（指令00，数据0x5678）-》发送操作指令-》退出工厂模式（读取参数的，发送01指令 数据为0000；写参数发送01指令，数据为0x2828）---V11版本增加

读参数：

1进入工厂设置模式，对0x00寄存器写入0x5678，主机发送进入工厂模式

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X00 | 0X02 | 0X56 0x78 | CHECKSUM_H(0XFF) CHECKSUM_L(0X30) | 0X77 |

BMS响应进入工厂设置模式指令

| 0Xdd | 0x00 | 0x00 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.读取参数，(0xf2)

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0XA5 | 0XF2 | 0X00 | 空 | CHECKSUM_H(0XFF) CHECKSUM_L(0X0E) | 0X77 |

BMS响应进入工厂设置模式指令

| 0Xdd | 0Xf2 | 0x00 | 53 | 参数数据内容，见下列解析 | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 读取参数，(0xf3)

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0XA5 | 0XF2 | 0X00 | 空 | CHECKSUM_H(0XFF) CHECKSUM_L(0X0d) | 0X77 |

BMS响应进入工厂设置模式指令

| 0Xdd | 0Xf2 | 0x00 | 52 | 参数数据内容，见下列解析 | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4退出工厂设置模式2，对0x01寄存器写入0x0000，主机发送退出工厂模式，退出时不初始化-此模式使用于读参数，不改变参数本身

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X01 | 0X02 | 0X00 0x00 | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入工长设置模式指令

| 0Xdd | 0x01 | 0x00-响应码 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

写参数：

- 进入工厂设置模式，对0x00寄存器写入0x5678，主机发送进入工厂模式

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X00 | 0X02 | 0X56 0x78 | CHECKSUM_H(0XFF) CHECKSUM_L(0X30) | 0X77 |

BMS响应进入工厂设置模式指令

| 0Xdd | 0x00 | 0x00 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.写入参数(0xf2)

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5a | 0XF2 | 53 | 参数数据内容，见下列解析 | CHECKSUM_H(0XFF) CHECKSUM_L(0X0E) | 0X77 |

BMS响应进入工厂设置模式指令

| 0Xdd | 0XF2 | 0x00 | 00 | 空 | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 写入参数(0xf3)

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5a | 0XF3 | 52 | 参数数据内容，见下列解析 | CHECKSUM_H(0XFF) CHECKSUM_L(0X0d) | 0X77 |

BMS响应进入工厂设置模式指令

| 0Xdd | 0XF3 | 0x00 | 00 | 空 | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4退出工厂设置模式1，对0x01寄存器写入0x2828，主机发送退出工厂模式，并且初始化参数-此模式使用于写参数，写完参数后初始化

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0X5A | 0X01 | 0X02 | 0X28 0x28（V10版本修正） | CHECKSUM_H CHECKSUM_L | 0X77 |

BMS响应进入工厂设置模式指令

| 0Xdd | 0x01 | 0x00-响应码 | 0x00 | -- | Checksum_H Checksum_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0xf2参数数据段定义：（2个字节的数据，高字节在前，低字节在后例如：1000=0x03e8 ,发送时为 0x03 0xe8）

| 字节序号 | 定义 | 说明 | 字节序号 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE0~ BYTE1 | 单体过压保护值 | 单位Mv | BYTE32~ BYTE33 | 放电低温保护值 | 同上 |
| BYTE2~ BYTE3 | 单体过压释放值 | 单位Mv | BYTE34~ BYTE35 | 放电低温释放值 |  |
| BYTE4~ BYTE5 | 单体欠压保护值 | 单位Mv | BYTE36 | 充电高温延时 | 单位S |
| BYTE6~ BYTE7 | 单体欠压释放值 | 单位Mv | BYTE37 | 充电低温延时 | 单位S |
| BYTE8~ BYTE9 | 整组过压保护值 | 单位10Mv | BYTE38 | 放电高温延时 | 单位S |
| BYTE10~ BYTE11 | 整组过压释放值 | 单位10Mv | BYTE39 | 充电低温延时 | 单位S |
| BYTE12~ BYTE13 | 整组欠压保护值 | 单位10Mv | BYTE40~ BYTE41 | 充电过流保护值 | 单位10Ma，最大值32676=326.76A |
| BYTE14~ BYTE15 | 整组欠压释放值 | 单位10Mv | BYTE42 | 充电过流保护延时 | 单位S |
| BYTE16 | 单体过压延时 | 单位S | BYTE43 | 充电过流释放延时 | 单位S |
| BYTE17 | 单体欠压延时 | 单位S | BYTE44~ BYTE45 | 放电过流保护值 | 单位10Ma，以补码形式发送,也就是设置值取反加1 |
| BYTE18 | 整组过压延时 | 单位S | BYTE46 | 放电过流保护延时 | 单位S |
| BYTE19 | 整组欠压延时 | 单位S | BYTE47 | 放电过流释放延时 | 单位S |
| BYTE20~ BYTE21 | 充电高温保护值 | 单位0.1K，与0F指令中温度解析一致 | BYTE48 | 短路保护及延时 | 见下面说明 |
| BYTE22~ BYTE23 | 充电高温释放值 | 同上 | BYTE49 | 硬件过流保护及延时 | 见下面说明 |
| BYTE24~ BYTE25 | 充电低温保护值 | 同上 | BYTE50 | 短路释放时间 | 单位S |
| BYTE26~ BYTE27 | 充电低温释放值 | 同上 | BYTE51~ BYTE52 | CRC_16校验码 | 校验对象为上述所有数据的CRC，也就是BYTE0~BYTE96，校验字函数见说明 |
| BYTE28~ BYTE29 | 放电高温保护值 | 同上 |  |  |  |
| BYTE30~ BYTE31 | 放电高温释放值 | 同上 |  |  |  |

0xf3参数数据段定义：（2个字节的数据，高字节在前，低字节在后例如：1000=0x03e8 ,发送时为 0x03 0xe8）

| 字节序号 | 定义 | 说明 | 字节序号 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE0~ BYTE1 | 功能配置 | 见下面说明： | BYTE28~ BYTE29 | 自放电率 | 单位0.1%，例如：1=0.1%,10=1% |
| BYTE2~ BYTE3 | NTC配置 | 见下面说明： | BYTE30~ BYTE31 | 100%对应电压 | 单位Mv |
| BYTE4~ BYTE5 | 电池串数 | 单位1 | BYTE32~ BYTE33 | 90%对应电压 | 单位Mv |
| BYTE6~ BYTE7 | 检流阻值 | 单位0.1Mr | BYTE34~ BYTE35 | 80%对应电压 | 单位Mv |
| BYTE8~ BYTE9 | 均衡开启电压 | 单位Mv | BYTE36~ BYTE37 | 70%对应电压 | 单位Mv |
| BYTE10~ BYTE11 | 均衡压差 | 单位Mv | BYTE38~ BYTE39 | 60%对应电压 | 单位Mv |
| BYTE12~ BYTE13 | GPS关闭电压 | 单位Mv | BYTE40~ BYTE41 | 50%对应电压 | 单位Mv |
| BYTE14~ BYTE15 | GPS关闭延时 | 单位S | BYTE42~ BYTE43 | 40%对应电压 | 单位Mv |
| BYTE16~ BYTE17 | 开关时间 | 单位S | BYTE44~ BYTE45 | 30%对应电压 | 单位Mv |
| BYTE18~ BYTE19 | LED工作时间 | 单位S | BYTE46~ BYTE47 | 20%对应电压 | 单位Mv |
| BYTE20~ BYTE21 | 标称容量 | 单位10mAh | BYTE48~ BYTE49 | 10%对应电压 | 单位Mv |
| BYTE22~ BYTE23 | 循环容量 | 单位10mAh | BYTE50~ BYTE51 | CRC_16校验码 | 校验对象为上述所有数据的CRC，也就是BYTE0~BYTE96，校验字函数见说明 |
| BYTE24~ BYTE25 | 单体容量置满电压 | 单位Mv |  |  |  |
| BYTE26~ BYTE27 | 单体置空电压 | 单位Mv |  |  |  |

说明：

1温度值数据格式：实际温度是℃，数据传输以开尔文单位传输，单位0.1K,具体数据对应

0℃ =2731      -10℃ = 2731-100=2631          10℃ = 2731+100= 2831

2.功能配置

2个字节共有16个bite，每一个bite表示一种功能的使能，为1表示该功能使能，为0表示未使能

Bite0 ：弱电开关功能

Bite1： 短路负载检测功能

Bite2   均衡功能

Bite3   充电均衡

Bite4   LED使能

Bite5   LED数量

Bite6  FCC限制

Bite7  RTC使能

Bite8  充电握手使能

Bite9  GPS功能

Bite10  蜂鸣器功能

其他预留

- NTC配置

2个字节共有16个bite，每一个bite表示一对应的温度探头使能，为1表示该功能使能，为0表示未使能

例如：bite0置位了，就表示温度探头位置1有效

- 短路保护及延时说明

RSNS:表示过流及短路值翻倍

SCD_D(短路延时设定：bit4~bit3)

短路值设定:

- 硬件过流保护及延时

放电过流延时设定

放电过流值设定

- CRC_16校验例程

#define         CRC_16_POLYNOMIALS  0xa001   // X^16 +X^15 +X^2+1 多项式

uint16_t Check_CRC16(uint8_t* pchMsg,uint8_t wDataLen)

{

uint8_t i, chChar;

uint16_t Wcrc = 0Xffff;

while (wDataLen--)

{  chChar = *pchMsg++;

Wcrc ^= (uint16_t) chChar;

for (i = 0; i < 8; i++)

{

if (Wcrc & 0x0001)

Wcrc = (Wcrc >> 1) ^ CRC_16_POLYNOMIALS;

else

Wcrc >>= 1;

}

}

return Wcrc;

}

备注：uint16_t 表示无符号的16位数据，uint8_t 表示无符号8位数据。

八、增加电池内阻指令（F6,F7,F8）

读取内阻指令详情

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0Xa5 | 0Xf6 | 0 | --（没有时为空） | checksum | 0x77 |

BMS响应读取基本信息0xf6指令

| 0Xdd | 0xf6 | 状态，0表正确 | 表示数据长度，数据长度为0x1E | 数据内容，长度为0时，此处跳过 | checksum | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 错误则返回0x80 |  |  | checksum | 0x77 |

主机发送：DD A5 F6 00 FF 0A 77

BMS响应：DD F6 00 1E 00 05 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 F9 77

红色为被校验字节，为所有的字节的总和；后面2个为校验结果，为前面所有校验的总和取反+1的结果

数据内容解释

| 数据长度 | 数据长度为电池串数N乘以2 |
| --- | --- |
| 第一串单体的内阻值 | 2Byte,单位0.1Mr，高位在前，带符号型，有正负值 |
| 第二串单体的内阻值 | 2Byte,单位0.1Mr，高位在前，带符号型，有正负值 |
| 第三串单体的内阻值 | 2Byte,单位0.1Mr，高位在前，带符号型，有正负值 |
| 。。。 | 。。。 |
| 第N串单体的内阻值 | 2Byte,单位0.1Mr，高位在前，带符号型，有正负值 |

暂时固定长度，最长30串，所有的内阻都需要上传。

数据解析，例如：内阻值为0x0064 =100,表示以该串内置10Mr ，如果值为0xfffb = -5,表示内阻值为-0.5Mr，

关于计算方式：内置为正值时：充电的时候电压为测量的电压减去电流乘以内阻之后的值，如果电池电压实际电压还是偏大，则需要继续调大此值。

放电时最终电压为测量的电压 + 电流乘以内阻之后的值。

如果内阻为负值，充电时加法运算，放电时减法运算

写入内阻指令详情

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0x5a | 0Xf6 | 60（十进制） | 30串每一串的内阻值,一串2个字节 | checksum | 0x77 |

BMS响应读取内阻0xf6指令

| 0Xdd | 0xf6 | 状态，0表正确 | 表示数据长度，不包括本身，响应写时长度为0 | 数据内容，长度为0时，此处跳过 | checksum | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 错误则返回0x80 | 0 |  | checksum | 0x77 |

写入修正时间指令（0xf7）

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0x5a | 0Xf7 | 2 | 修正时间为分钟，高字节在前 | checksum | 0x77 |

BMS响应修改静态修正时间0xf7指令

| 0Xdd | 0xf7 | 状态，0表正确 | 表示数据长度，不包括本身，响应写时长度为0 | 空 | checksum | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 错误则返回0x80 | 0 |  | checksum | 0x77 |

修改上报时间间隔（0xf8）

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0x5a | 0Xf8 | 6 | 见时间参数说明 | checksum | 0x77 |

BMS响应修改静态修正时间0xf7指令

| 0Xdd | 0xf8 | 状态，0表正确 | 表示数据长度，不包括本身，响应写时长度为0 | 空 | checksum | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 错误则返回0x80 | 0 |  | checksum | 0x77 |

时间参数说明：总共6个字节，分别表示静态上报间隔，充电上报间隔，放电上报间隔。

每2个字节表示一个时间参数，单位是S

九、增加心跳程序包

-用于BMS主动去判断中控GPS是否异常，从而主动断供中控电压，使得中控重启复位恢复正常。

BMS发给中控

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xee | 0X5A | 0X0A | 0X02 | 0XFF 0Xff | CRC_H,CRC_L | 0X77 |

GPS中控响应

| 0Xee | 0x0A | 0x00-响应码 | 0x02 | 0XFF 0Xff | CRC_H,CRC_L | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BMS发送：EE5A0A02FFFFA5DF77

GPS回复：EE 0A 00 02 FF FF 71 1C 77

十、读写SN码操作

SN的数据内容为ASCII码的形式发送其中数据内容段一个数据表示SN的长度，最长SN长度为31，然后内容全部ASCII码，具体以示例为准。

读SN指令流程：   1.进入工厂模式，发送DD5A00025678FF3077，响应DD 00 00 00 00 00 77

2.发送读取指令：DDA5A200FF5E77 ，响应SN：DD A2 00 0B 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 XX XX  77  -

-,其中0B长度表示数据内容长度，根据之前协议一样，0A表示SN码长度，示例钟SN码为“0123456789”

3.退出工厂模式：DD5A01020000FFFD77 响应 退出工厂模式：DD 01 00 00 00 00 77

写SN指令流程：  1.进入工厂模式，发送DD5A00025678FF3077，响应DD 00 00 00 00 00 77

2.发送写入指令：DD 5A  A2  0B 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 XX XX 77 ，响应SN：DD A2 00  00 XX XX  77  -

-,其中0B长度表示数据内容长度，根据之前协议一样，0A表示SN码长度，示例钟SN码为“0123456789”

3.退出工厂模式：DD5A01022828FFAD77 响应 退出工厂模式：DD 01 00 00 00 00 77

退出工厂模式，发送0X2828即可

十一、充电时间设置

主机端写入充电时间断指令（0xfA）

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0x5a | 0XfA | 4 | 0XAA 0XBB 0XCC 0XDD | checksum | 0x77 |

其中0XAABB,表示离开始充电的时间，单位S 当为0时，表示当前是允许充电，为其他数据时，表示需要间隔这个时间之后才允许充电

0XCCDD 表示允许充电的时长，单位是S，当为0时，表示一直可以充电，当为非0的标准这个时间段最长的充电时间。

例如： DD 5A FA 04 00 64 00 C8 CHK_H CHK_L 77

表示：在100S(0x64)之后才允许充电200S(0xc8)

当充电时间断完成后，BMS会主动上报一条数据，数据格式采用 发送固定数据：

DD FA 00 02 55 AA FE FF 77 ;当平台收到此数据时，需要设置下一次充电间隔以及充电时长，如果平台没有设置数据，则一直打开。如果设置了，则在此时间段内不允许充电。

十二、放电时间设置

主机端写入放电时长时间断指令（0xfb）

| 起始位 | 状态位 | 命令码 | 长度 | 数据内容 | 校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Xdd | 0x5a | 0XfB | 3 | 0XAA 0XBB 0XCC | checksum | 0x77 |

其中0XAA表示是否使能该功能， 当为0时，表示不使能，为1表示使能

0XBBCC 表示允许放电时长，单位是天数，其中BB为高字节；从开始设置起进行计算，当当前的时间与设置时间起点的相隔时间超过设置时长，则会自动关闭放电（非放电情况下，防止突然断电产生意外事故）。重新设置后才可以再次打开放电MOS,

例如： DD 5A FB 03 01 00 64 CHK_H CHK_L 77

表示：在100天后(0x64)之后停止使用，然后断电。

如果：DD 5A FB 03 00 00 00 CHK_H CHK_L 77：表示关闭此功能，默认是关闭此功能的

十三、实际示例解析：

主机发送读取单体电压0x04指令，BMS返回数据说明：

DD –帧头，起始字节
04  --命令码，读取单体电压
00  --状态码，非0为错误，0为正确
22  --数据短长度，为34个数据，表示电池组有17串，一串2个数据
0EC8 –第1节单体电压3784
0EC8 –第2节单体电压
0ECB –第3节单体电压
0ECF –第4节单体电压
0ECA –第5节单体电压
0EC7 –第6节单体电压
0ECA –第7节单体电压
0ECD –第8节单体电压
0EC9 –第9节单体电压
0ECA –第10节单体电压
0ECB –第11节单体电压
0ECB –第12节单体电压
0EC8 –第13节单体电压
0ECC –第14节单体电压
0EC8 –第15节单体电压
0EC9 –第16节单体电压
0EC9 –第17节单体电压

F187 –校验码

77  --结束码

主机发送读取基本信息0x03指令，BMS返回数据说明：

DD –起始
03 –命名码
00 –状态码
1F –数据长度
19DF – 总电压 = 6623 = 66.23V，单位是10Mv
F824 –总电流 = 63524，最高位为1，为放电，电流值= 65536-63524 = 2012，单位是10Ma，所以最终电流为-20.12A,如果最高不为1则为充电

直接换算
0DA5 –剩余容量 = 3493，单位10Mah，最终剩余容量值为34930Mah
0FA0 –标称容量  =4000，因为单位是10Mah，所有最终容量是40000Mah
0002 –循环次数。2次
2491 –生产日期
0000 –均衡低
0000 –均衡高
0000 –保护状态
12  --软件版本
57  --剩余容量百分比 87
03  --MOS状态 
11  --电池串数 17
04  --温度探头个数
0B98   --第一个温度 2968 -2731 =247，单位为0.1℃ = 24.7℃
0BA9   --第2个温度
0B96   --第3个温度
0B97   --第4个温度
F89A   --校验码
77  --结束码

十四、修订历史

| 版本说名 | 说明 |
| --- | --- |
| V0版本 | 初稿 |
| V1版本 | 兼容30串保护板，增加均衡高16位 |
| V2版本 | 增加读取硬件版本号指令，相对应参数设置中的设备类型 |
| V3版本 | 增加BMS返回数据说明 |
| V4版本 | 增加校验说明，增加控制MOS的指令 |
| V6版本 | 增加 循环容量设置，和标称容量设置 |
| V7版本 | 增加读取所有数据的指令（增加复位指令和自定义字节3个） |
| V8版本 | 补充对透传模块和BMS主动上报流程做了说明 |
| V9版本 | 增加寻车指令，当发送指令后，蜂鸣器会响10S |
| V10版本 | - 增加控制mos管指令优先级 - 修改设置容量退出工厂模式的指令说明（01 02 00 00 指令用于读取参数时退出工厂模式，01 02 28 28用 于写参数后需要重置参数时退出工厂） - 增加0XF2指令读写参数，参数校验中加CRC-16校验。 - 增加0F的上报内容，充电容量，运行时间，发送序号 |
| V11版本 | 修改部分文字错误,软件上增加每隔24小时上报一次AA数据 修改F2和F3的参数定义解决透传数据太长问题。 |
| V12版本 | 20201017-增加F5指令，强制均衡，0F内容增加湿度值传送 |
| V13版本 | 增加F7,F8指令，增加心跳指令说明, |
| V14版本 | 修改静态修正时间，单位为分钟 |
| V15版本 | 增加SN码读取和写入说明 |
| V16版本 | 增加充电时段协议 |
| V17 | 增加放电时间指令 |
| V18 | 在03指令中增加软件版本系列号 |
| V19 | 增加CALLBACKID说明 |